ACD SUPREME PLUS 5W30 LONGLIFE

LEÍRÁS:

Az ACD SUPREME PLUS 5W30 LONGLIFE, egy legújabb generációs motorolaj, mely figyelmesen válogatott, rendkívüli alapolajakból készült. Ez az olaj a modern benzin és dieselüzemű turbó motorokhoz lett kifejlesztve, továbbá, ez a termék megnövelt olajcsere-periódussal rendelkezik.

ELŐNYEI:

- Kiváló folyékonyság alacsony hőmérsékleten.

- Indításkor rendkívül kismértékű ellenállás.

- Kitűnő Viszkozitási Index.

- Nagyon magas hőstabilitás.

- Üzemanyagtakarékosság.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SL/CF |
| --- | --- |
| ACEA | A3-02/B3-98#2/B4-02 |
|  | A3/B4-04 |
| OPEL | B - 040 - 2095 (GM-LL-A-025) |
|  | B - 040 - 2098 (GM-LL-B-025) |

ALKALMAZÁSOK:

- 4-ütemű, benzinüzemű, többszelepes, turbó motorok – megnövelt olajcsere periódussal.

- 4-ütemű dieselüzemű, szívó, vagy turbó motorok – megnövelt olajcsere periódussal.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mértékegység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 5W30 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 855 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 69 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 11,7 |
| Viszkozitás -30°C-on | D 5293 | cP | 5910 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 166 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 10,5 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 232 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,35 |
| Párolgási veszteség | NOACK | Tömeg-százalék | 11,3 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

28115	2005. augusztus