ACD SPDA HV ISO 68

KOPÁSGÁTLÓ HIDRAULIKA OLAJ MAGAS VISZKOZITÁSI INDEXXEL.

LEÍRÁS:

ACD SPDA HV ISO 68 egy paraffin típusú olaj, magas Viszkozitási Indexxel, kifejezetten hidraulika rendszerekhez kifejlesztve.

ELŐNYEI:

- Magas Viszkozitási index.

- Alacsony dermedéspont.

- Kopásgátló tulajdonságok.

- Ellenáll az oxidációnak.

- Ellenáll a korróziónak.

- Ellenáll a habosodásnak.

- Nagyon gyors dezaerálás.

- Ellenáll a víznek.

- Jó szűrhetőség.

SPECIFIKÁCIÓ:

Az ACD SPDA HV ISO 68 megfelel az alábbi típusú hidraulika rendszer gyártók kopásgátlósággal kapcsolatban felállított követelményeinek: AFNOR 48600, ASLE 70-1, 70-2 and 70-3, DAVID BROWN ET 19 and ET 33, DENISON HF-2, DIN 51524 Part 3, VDMA 24318, SPERRY VICKERS M2950-SD és I-286-S3, US STEEL 126-127, stb.

ALKALMAZÁSOK:

- Sokféle hőmérsékleten és különféle terhelés alatt működő hidraulika rendszerek.

- Olyan váltóművek, melyekhez megnövelt Viszkozitási Indexű, és mechanikus, valamint vegyi stabilitással rendelkező olaj szükséges.

- Szabályzó rendszerek és hidraulikus irányítások.

- Az ACD SPDA HV ISO 68 használatával csökkenthető a szükséges minőségi előírások száma.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Osztály |  |  | 68 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 878 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 70,6 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 11,0 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 146 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -30 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 224 |
| TAN | D 974 | g KOH/kg | 0,24 |
| Besorolás | ISO 6743/4 |  | L-HV |
| Besorolás | DIN 51524/3 |  | HV-LP |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

4407	2004. július