LONGDRAIN TURBO

UNIVERZÁLIS “SHPD” MOTOROLAJ, MELY A LEGMAGASABB KÖVETELMÉNYEKNEK IS ELEGET TESZ.

LEÍRÁS :

A LONGDRAIN TURBO egy többfokozatú motorolaj, mely javasolt mindenfajta diesel motorhoz bármilyen üzemi körülmények között, egész éven keresztül.

Viszkozitási osztályok: 	SAE 15W40 :	ásványi bázisú olaj.

SAE 15W50 : 	ásványi bázisú olaj.

SAE 20W40 :	ásványi bázisú olaj.

SAE 20W50 :	ásványi bázisú olaj.

ELŐNYEI:

- Az aktív összetevőknek köszönhetően ez az olaj egész évben használható, még a legzordabb körülmények között is.

- Hosszabb olajcsere-periódus, mivel ez az olaj kiválóan ellenáll az öregedésnek.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | CG-4/CF/SJ | MAN | 3275 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | A3-98/B3-98/B4-98 | VOLVO | VDS-2 |
|  | E3-96 – 2. Kiadás | MACK | EO-L |
| MB | 228.3, 229.1 | ALLISON | C4 (csak a 15W40) |

Azokat az olajokat, melyek megfelelnek a fenti követelményeknek Rendkívül Nagy Teljesítményű Diesel (SHPD) olajnak nevezzük.

ALKALMAZÁSOK:

- Diesel szabadonszívó motorok.

- Sűrítős diesel motorok.

Minden munkakörülmény mellett, minden évszakban, és hosszú olajcsere-periódussal.

- Ez az olaj benzinüzemű motorokhoz is használható.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 15W40 | 15W50 | 20W40 | 20W50 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 882 | 882 | 890 | 880 |
| Viszkozitás -20°C-on | D 5293 | cP | 6950 | 6500 | - | - |
| Viszkozitás -15°C-on | D 5293 | cP | - | - | 8840 | 8200 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 102 | 140 | 115 | 170 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 14,1 | 17,5 | 14,1 | 19,0 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 141 | 137 | 123 | 127 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -35 | -35 | -33 | -24 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 225 | 225 | 230 | 235 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.