ACD MAGNA SUPER LONG DRAIN 10W40

FÉLSZINTETIKUS U.H.P.D. MOTOROLAJ

LEÍRÁS:

Az ACD MAGNA SUPER LONG DRAIN 10W40 egy félszintetikus Ultra Nagy Teljesítményű Diesel (UHPD) motorolaj, mely megfelel a nagyméretű tehergépjárművek legmagasabb teljesítmény kívánalmainak.

ALKALMAZÁSOK:

Az ACD MAGNA SUPER LONG DRAIN 10W40 motorolaj azoknak a tehergépjárműpark üzemeltetőknek lett kifejlesztve, akik a legkiválóbb megvásárolható kenőolajat keresik ahhoz, hogy Európában a diesel motorok – kiváltképpen az EURO-2 motorok – kibocsátásával kapcsolatos egyre szigorodó határértékeket betartsák.

SPECIFIKÁCIÓ:

Az ACD MAGNA SUPER LONG DRAIN 10W40 az alábbi teljesítményt nyújtja egy SAE 10W40 viszkozitási osztályban: :

| API | CF | VOLVO | VDS-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | E4-99 | SCANIA | LDF |
| MB | 228.5 | MACK | EO-L |
| MAN | M 3277 | RENAULT | RXD |

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK :

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 10W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | Kg / m³ | 876 |
| Viszkozitás -25°C-on | D 2602 | cP | 6100 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 88 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,5 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 155 |
| Lobbanáspont | D 92 | °C | 220 |
| Dermedéspont (COC) | D 97 | °C | -36 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 14,1 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,9 |
| Párolgási veszteség | NOACK | tömeg-százalék | 12,5 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

1227	2005. május