# MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40 PI

LEÍRÁS:

A MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40 PI egy szintetikus bázisú motorolaj, mely kifejezetten a VW autógyárnak a diesel motorokkal kapcsolatos legmagasabb követelményei (VW 505.01) alapján lett kifejlesztve. A legújabb technológia segítségével ez a motorolaj kiválló teljesítményt nyújt a legújabb pumpás befecskendezésű Tdi motorokban és magas védelmet biztosít a kipufogó katalizátor számára.

ALKALMAZÁSOK:

A MULTIGRADE SL/CF SAE 5W40 PI kifejezetten a pumpás befecskendezésű Tdi motorok olajozásához lett kifejlesztve.

Ez az olaj alkalmazható a legtöbb Euro 4-es személygépkocsi motorhoz is.

MINŐSÉGI SZINT:

| API | SL/CF | MB | 229.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | A3/B4-04 / C3-04 | BMW | LONGLIFE -04 |
| VW | 505.01, 502.00 / 505.00 (2005) | PORSCHE |  |
| FORD | WSS-M2C 917-A |  |  |

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 5W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | Kg / m³ | 851 |
| Viszkozitás -30°C-on | D 5293 | cP | 5970 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 84,7 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,9 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 170 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 235 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 7,5 |
| Párolgási veszteség | NOACK | Mass % | 8,3 |
| Szulfáthamu | D 874 | Mass % | 0,8 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

21116	2006. április