ACD CLASSIC SAE 40

LEÍRÁS:

Az ACD CLASSIC SAE 40 egy tiszta ásványi bázisú olaj, mely magasfokú finomított alapolajokból készül.

ALKALMAZÁSOK:

- Detergenst nem tartalmazó motorolajok.

- Nem túl nagy terhelésű váltóművek.

- Kézi olajozás (olajozókanna).

- Alacsony kilépési hőmérsékletű légkompresszorok olajozása esetében, vagy amikor DIN-VC osztályú olaj szükséges.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 40+ |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 893 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 140 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,7 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 93 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 260 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -15 |
| Sav | D 664 | g KOH/kg | < 0,03 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

4704	2002. április