ACD SELECT SAE 50

MOTOROLAJ KIZÁRÓLAG DIESELÜZEMŰ MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD SELECT SAE 50 egy egyfokozatú motorolaj, mely elsősorban turbó vagy szívó dieselüzemű motorokhoz lett kifejlesztve.

ELŐNYEI:

- Rendkívüli ellenállás az oxidációval szemben.

- Kiváló detergens és diszperziós hatás.

- Erős semlegesítő hatás.

- Erős ellenállás.

- Kiemelkedő olajozási képesség.

- Kifejezetten sokféle alkalmazási terület.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SJ/CF-4, CF | MB | 228.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | E2-96 – 2. Kiadás | MAN | 270 |

ALKALMAZÁSOK:

Az ACD SELECT SAE 50 egy olyan motorolaj, amely magas hőmérsékleti viszonyok mellett üzemelő, helyhez kötött, áramfejlesztők, vagy nehézgépjárművek diesel motorjaihoz alkalmazandó.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmémy |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | SAE 50 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 896 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 189 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 17,8 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 98 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -15 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 8,1 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 244 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,2 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

135	2005. november