MULTIGRADE LONGLIFE III 5W30

LEÍRÁS :

A MULTIGRADE LONGLIFE III 5W30 egy legújabb generációs, teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos, alacsony ‘SAPS’ tartalmú motorolaj, mely kifejezetten az olyan autógyárak, mint a Volkswagen, Audi, Skoda és a Seat ‘long life III’ feltételei szerint lett kifejlesztve.

ELŐNYEI:

- Alacsonyabb üzemeltetési költség a kisebb üzemanyag fogyasztás miatt.

- A kipufogógáz előkészítő rendszereknek hosszabb az üzemideje (‘alacsony saps’).

- Üzemanyagtakarékosság az olaj alacsony viszkozitásának köszönhetően.

- Nagyon erős kopásállóság. Hidegindítás esetén kitűnő olajozás.

- Nagyon jó detergens és diszperziós hatás.

SPECIFIKÁCIÓ:

Megfelel a VW 504.00 és az 507.00 normáinak. Ezek a normák meghaladják az összes előző normát: 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 és 506.01.

| ACEA | A3/B4 and C3 |
| --- | --- |

ALKALMAZÁSOK :

- Ez az olaj minden típusú gépjárműhöz alkalmazható meghosszabbított olajcsere periódusával, kivéve a V10 TDI és az 5 hengeres 2,5 TDI motorokat.

- Az első generációs pumpás befecskendező egységgel ellátott motorok esetében az 505.01 specifikációt kell használni.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 5W30 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 849 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 70 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 11.5 |
| Viszkozitás -30°C-on | D 5293 | cP | 5600 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 159 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 230 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 5.8 |
| Szulfáthamu | D 874 | % | 0.6 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

65604	2006. július