ACD SELECT 15W40

MOTOROLAJ BENZIN ÉS DIESELÜZEMŰ MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD SELECT 15W40 egy kiváló minőségű motorolaj, mely a legtöbb 4-ütemű benzin és dieselüzemű személygépkocsi és kisteherautó motorjához használható.

ELŐNYEI:

- Rendkívül erős ellenállás az oxidációval szemben.

- Kiváló detergens és diszperziós hatás.

- Nagy semlegesítő hatás.

- Erős olajréteg.

- Kiváló olajozási képesség.

- Kifejezetten sokféle alkalmazási terület.

SPECIFIKÁCIÓ :

| API | SL/SJ/CF |
| --- | --- |
| ACEA | A3/B3/B4-04 |
| VW | 505.00 |
| MB | 229.1 |

ALKALMAZÁSOK:

- Modern négyütemű benzinüzemű motorok (többszelepes, turbó, stb.).

- Négyütemű dieselüzemű, szívó, vagy turbófeltöltésű motorok.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 15W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 882 |
| Viszkozitás -20°C-on | D 5293 | cP | 6800 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 103 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,7 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 130 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -30 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 7,6 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 230 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,0 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

24136	 2006. november