ACD SUPREME PLUS 5W30

LEÍRÁS:

Az ACD SUPREME PLUS 5W30 egy legújabb generációs teljes egészében szintetikus motorolaj, mely alkalmazható minden turbófeltöltésű benzin és dieselüzemű motorhoz, üzemanyag takarékossági előnyt nyújtva azoknak.

ELŐNYEI :

- Kiváló folyékonyság alacsony hőmérsékleten.

- Indításkor rendkívül alacsony ellenállás.

- Különleges Viszkozitási Index.

- Rendkívül magas hőstabilitás.

- Üzemanyagtakarékosság.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SL/CF |
| --- | --- |
| ACEA | A3-02/B3-98#2/B4-02 |
| VW | 502.00 / 505.00 |
| MB | 229.3 |

ALKALMAZÁSOK:

- 4-ütemű, benzinüzemű, többszelepes, turbó motorok.

- 4-ütemű dieselüzemű, szívó, vagy turbó motorok.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Average result |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 5W30 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 853 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 72 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 11,9 |
| Viszkozitás -30°C-on | D 5293 | cP | 5500 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 162 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 10 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 214 |
| Párolgási veszteség | NOACK | tömeg-százalék | 9,0 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,0 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

14115	2005. augusztus