ACD MAGNA MULTI DUTY 15W40

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ UNIVERZÁLIS MOTOROLAJ DIESELÜZEMŰ MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD MAGNA MULTI DUTY 15W40 egy többfokozatú motorolaj, mely kifejezetten turbó kompresszorral ellátott, vagy szabadonszívó dieselüzemű motorok olajozásához lett kifejlesztve. Továbbá, ez az olaj használható minden benzinüzemű motorhoz bármilyen üzemi környezetben.

ELŐNYEI:

- Egész évben használható motorolaj.

- Alacsony hamutartalmának köszönhetően ez az olaj minden benzinüzemű és dieselüzemű személygépkocsi és tehergépkocsi motorjához ajánlott.

- Kiválló ellenállóképesség az öregedéssel szemben.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SF/CE | MIL | MIL-L-2104 C |
| --- | --- | --- | --- |
| CCMC | G2/D4/PD2 |  | MIL-L-2104 D |
| MB | 227.1 |  | MIL-L-46152 B |
| ACEA | E1 | FORD | M2C-121C |
| MAN | 271 |  |  |

ALKALMAZÁSOK.

Ez az olaj javasolt minden diesel és benzinüzemű személygépkocsi, nehéz üzemi körülmények között működő berendezés, vegyes járműparkok, valamint szállítmányozási vállalatok    motorjaihoz.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 15W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 883 |
| Viszkozitás -20°C-on | D 5293 | cP | 6200 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 106 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 14,1 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 135 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -32 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 11,2 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 220 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,4 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

1136	2005. szeptember