ACD MAGNA EXTRA 20W50

MOTOROLAJ ALACSONY HAMU TARTALOMMAL.

LEÍRÁS:

Az ACD MAGNA EXTRA 20W50 egy speciális, kiváló minőségű motorolaj benzinüzemű, vagy diesel üzemű motorral rendelkező bármilyen típusú személygépkocsihoz, és könnyű haszonjárművekhez.

ELŐNYEI:

- Nagyon jó oxidációgátló hatás, meggátolja a ‘fekete iszap’ lerakódását.

- Alacsony szulfáthamu tartalom.

- Hosszú olajcsere-periódus.

- Kiváló detergens és diszpergens tulajdonságok.

- Jó kopásállóság.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SG/CD | MB | 226.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIL | MIL-L-46152 E | CCMC | G4/D2 |

ALKALMAZÁSOK:

- Kissebb diesel motorok (szívó, vagy turbófeltöltéses) olajozásához

- Minden benzinüzemű, vagy dieselüzemű gépjármű olajozásához.

- Ez az olaj megfelel a legfrissebb CCMC-specifikációnak.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 20W50 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 890 |
| Viszkozitás -15°C-on | D 5293 | cP | 8500 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 166 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 18,1 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 121 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -24 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 5,3 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 235 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,2 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

11147	 2005. szeptember