ACD BRAKE FLUID DOT 4

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FÉKFOLYADÉK.

LEÍRÁS:

Az ACD BRAKE FLUID DOT 4 a hidraulikus fékberendezésekhez gyártott fékfolyadék.

ELŐNYEI:

- Magasfokú kémiai stabilitás.

- Kitűnő védelem az üledékképződés ellen.

- Nagyon jó oxidáció elleni stabilitás.

- Minden fékrendszerben használt anyaggal kompatibilis.

SPECIFIKÁCIÓ:

Az ACD DOT 4 FÉKFOLYADÉK megfelel az alábbi specifikációnak:

| SAE | J 1703 F |
| --- | --- |
| FMVSS | 116 DOT 3 és DOT 4 (FEDERAL MOTOR VEHICLE STANDARD N° 116) |
| ISO | 4925 |

ALKALMAZÁSOK:

- Minden olyan hidraulikus fékrendszerben, ahol a gyártó a fenti specifikációnak megfelelő folyadékot javasol.

- Sokféle hajtómű- és forgatónyomaték-rendszer.

- -40°C és 260°C között használandó.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Reflux forráspont |  | °C | Min. 265 |
| Nedves forráspont |  | °C | Min. 165 |
| Viszkozitás -40°C-on | D 445 | cSt | Max. 1800 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | Min. 1,5 |
| pH érték |  |  | 7,0 - 11,5 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

5015	2004. január