ACD SELECT 15W50

UNIVERZÁLIS MOTOROLAJ BENZIN ÉS DIESELÜZEMŰ MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD SELECT 15W50 egy univerzális motorolaj négyütemű benzin és dieselüzemű motorokhoz.

ADVANTAGES :

- Rendkívül nagymértékű ellenállás az oxidációval szemben.

- Kiváló detergens és diszperziós hatás.

- Nagy semlegesítő hatás.

- Erős ellenállás.

- Kiemelkedő olajozási képesség.

- Kifejezetten sokféle alkalmazási terület.

- Alacsony párolgási veszteség.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SG/CE, CF-4, CF | MB | 227.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCMC | G4/D4/PD2 | MAN | 271 |
| ACEA | A2-96 - 2 Kiadás / B2-98 | MIL | MIL-L-2104 E |
|  | E2-96 – 2 Kiadás |  | MIL-L-46152 D |
| VW | 505.00 |  |  |

ALKALMAZÁSOK:

Az ACD SELECT 15W50 egy univerzális motorolaj, mely a szállítmányozási szektor és a polgári gépgyártást számára készült, és amely egész évben alkalmazható. Ez az olaj kifejezetten a vegyes gépparkok (személygépkocsi és tehergépjárművek) számára ajánlott. Egész évben használható mindenfajta szolgáltatáshoz diesel üzemű, szívó vagy turbófeltöltéses motorokhoz, továbbá minden benzinüzemű motorhoz a Mercedes és a VW szigorú előírásai mellett.

Az ACD SELECT 15W50 beszerezhető továbbá fél-szintetikus bázison is, a speciális előírásoknak való megfelelés érdekébent, valamint a kedvezőtlen munkakörülményekhez való alkalmazkodás céljából.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Osztály |  |  | 15W50 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 885 |
| Viszkozitás -20°C-on | D 5293 | cP | 7000 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 135 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 17,5 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 130 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -36 |
| TAN | D 2896 | g KOH/kg | 6,0 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 235 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,1 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

11237	2005. április