ACD SUPREME 10W40

LEÍRÁS:

Az ACD SUPREME 10W40 egy újgenerációs, modern, fél-szintetikus, többfokozatú motorolaj, mely minden négyütemű benzin és dieselüzemű személygépkocsi motor esetében alkalmazható.

ELŐNYEI:

- Kitűnő folyékonyság alacsony hőmérsékleten, mely a ‘high-tech’ komponenseknek köszönhető.

- Rendkívül alacsony hamu tartalom.

- Stabil viszkozitás magas hőmérsékleten.

- Rendkívüli ellenállás az öregedéssel szemben.

- Alacsony olajpárolgási vesteség.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SL/CF | VW | 500.00/505.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | A3/B3-04 | MB | 229.1 |

ALKALMAZÁSOK:

- Négyütemű szívó, vagy turbófeltöltéses diesel motor.

- Négyütemű benzin motor.

Egész évre csak egy olaj.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 10W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 877 |
| Viszkozitás -25°C-on | D 5293 | cP | 6800 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 95 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,9 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 146 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -39 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 7,6 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 220 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 0,95 |
| Párolgási veszteség | NOACK | tömeg-százalék | 10,9 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

14127	2007. január