UNIVERZÁLIS MOTOROLAJ KORSZERŰ DIESEL MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD SELECT 15W40 SL/CI-4 egy univerzális motorolaj, mely azzal a céllal lett kifejlesztve, hogy az európai és az amerikai nagy teljesítményű diesel motor gyártók legújabb specifikációinak megfeleljen.

ELŐNYEI:

- Alkalmazható alacsony károsanyag-kibocsátású motorok esetében (Euro 2, Euro 3, és némely Euro 4 motorok esetében).

- A motorban és a turbó-töltőkompresszor csőveiben megakadályozza a lerakódások képződését.

- Fokozott védelem a vezérmű elhasználódásával szemben.

- Nagyon hosszú olajcsere-periódus.

- Nem alkalmas részecske szűrő rendszerrel ellátott Euro 4 motorokhoz.

MINŐSÉG:

Az ACD SELECT 15W40 SL/CI-4 az alábbi specifikációval rendelkezik:

ALKALMAZÁSOK:

Az ACD SELECT 15W40 SL/CI-4 minden korszerű tehergépkocsi, nehéz üzemi körülmények között működő berendezés és egyéb gépezet esetében használható.

Ezenfelül alkalmazható mindenfajra gépjárműhöz, beleértve a személygépkocsikat.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 15W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 885 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 100 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 14,0 |
| Viszkozitás -20°C-on | D 5293 | cP | 6500 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 135 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 220 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -36 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 11,0 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,34 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

14636	 2006. január