ACD SUPREME 75W90

FÉLSZINTETIKUS OLAJ KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ.

ELŐNYEI:

- Kiemelkedően magas Viszkozitási Index.

- Kiváló hidegfolyási tulajdonság.

- Nagyon hosszú élettartamú kenőképesség.

SPECIFIKÁCIÓ:

| SAE | 75W90 |
| --- | --- |
| API | GL 5 |
| MIL | MIL-L-2105 D |

ALKALMAZÁSOK:

Az ACD SUPREME 75W90 egy speciális hajtómű olaj, mely “magas terhelésű” tulajdonságokkal bír, kifejezetten arra acélra kifejlesztve, hogy megvédje a réz ötvözeteket a korróziótól. Ezt a korszerűbb váltóművekben, és némelyik hátsó hídban alkalmazzák, kiváltképpen ott, ahol sebességváltási problémák adódnak vékonyabb olaj használata esetén.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 75W90 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 881 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 81 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 15 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 196 |
| Brookfield viszkozitás -40°C-on | D 2983 | cP | 130.000 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -45 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

2209	July, 2004.