ACD SUPREME PLUS 0W40

TELJES EGÉSZÉBEN SZINTETIKUS MOTOROLAJ.

LEÍRÁS:

Az ACD SUPREME PLUS 0W40 egy legújabb generációs teljes egészében szintetikus motorolaj, mely alkalmazható minden benzin és dieselüzemű személygépkocsi motorhoz.

ELŐNYEI:

- Kiváló folyékonyság rendkívül alacsony hőmérsékleten.

- Azonnali olajozás indítást követően.

- Üzemanyagtakarékosság.

- Rndkívül magas hőstabilitás.

- Csökkenti a kopást és a lerakódásokat.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SL/CF |
| --- | --- |
| ACEA | A3-98/B3-98/B4-98 |
| VW | 502.00, 505.00, 503.01 |
| MB | 229.3 |
| BMW | Longlife |
| PORSCHE | GL |

ALKALMAZÁSOK :

- 4-ütemű, benzinüzemű, többszelepes, turbó motorok.

- 4-ütemű dieselüzemű szívó, vagy turbó motorok.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 0W40 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 858 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 78 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 13,7 |
| Viszkozitás -35°C-on | D 5293 | cP | 5700 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 181 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 216 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -57 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 10,6 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,1 |
| Párolgási veszteség | NOACK | tömeg-százalék | 8,5 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

14106	2004. július