ACD MAGNA EXTRA PLUS 20W50

UNIVERZÁLIS MOTOROLAJ BENZIN ÉS DIESELÜZEMŰ MOTOROKHOZ.

LEÍRÁS:

Az ACD MAGNA EXTRA PLUS 20W50 egy kiváló minőségű, legújabb generációs, univerzális motorolaj. Ez az olaj használható minden gépjárműhöz, benzin és dieselüzemű motorokhoz. A termék kifejezetten vegyes gépparkok számára lett kifejlesztve.

ELŐNYEI :

- Rendkívüli ellenállás az oxidációval szemben.

- Kiváló detergens és diszperziós hatás.

- Nagy semlegesítő hatás.

- Erős olajréteg.

- Kiemelkedő olajozási képesség.

- Kifejezetten sokféle alkalmazási terület.

SPECIFIKÁCIÓ:

| API | SJ/CF-4, CF | MAN | 271 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACEA | A3-98 | MB | 228.1, 229.1 |
|  | B3-98 / B4-98 | MACK | EO-K/2 |
|  | E2-96 – 2 Kiadvány | VOLVO | VDS |

ALKALMAZÁSOK:

- Minden benzinüzemű motorhoz (többszelepes, turbófeltöltésű, stb.)

- Minden turbo diesel motorhoz, és hosszú olajcsere periódussal személygépkocsik és nehéz tehergépjárművekhez.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE viszkozitás osztály |  |  | 20W50 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 890 |
| Viszkozitás -15°C-on | D 5293 | cP | 9000 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 165 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 18,2 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 123 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -27 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 7,3 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 235 |
| Szulfáthamu | D 874 | tömeg-százalék | 1,0 |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

13247	2005. szeptember