ACD SELECT 80W90

VÁLTÓMŰVEKHEZ, KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ, HÁTSÓ HIDAKHOZ, DIFFERENCIÁLMŰVEKHEZ, STB. HASZNÁLT OLAJ.

ELŐNYEI :

- Eredendően magas Viszkozitási Index.

- Alacsony dermedéspont.

- Magasfokú ellenállás az oxidációval szemben.

- Hosszú élettartam.

SPECIFIKÁCIÓ:

| - GL 5 | API GL 5, MIL-L-2105 C and D MAN 342N |
| --- | --- |
|  | ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 17B, 19B 16B: SAE 80W90 16D: SAE 80W140, 85W140 |

ALKALMAZÁSOK :

Az ACD SELECT 80W90 egy “magas terhelésű” hajtóműolaj, mely nehéz munkakörülmények között is magas gyorsulást, nagy teljesítményt, és nagy forgatónyomatékot produkál alacsony sebesség mellett.

Az ACD SELECT 80W90 használata javasolt hipoid hajtóművekhez, továbbá alkalmazható kúpfogaskerekekhez, csavarfogazású kúpkerekekhez, csavarkerekekhez, és a legtöbb váltóműhöz.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

| Vizsgálat | Módszer | Mérték-egység | Átlageredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE-viszkozitás osztály |  |  | 80W90 |
| Sűrűség 15°C-on | D 4052 | kg / m³ | 896 |
| Viszkozitás 40°C-on | D 445 | cSt | 147 |
| Viszkozitás 100°C-on | D 445 | cSt | 14,7 |
| Viszkozitási Index | D 2270 |  | 99 |
| Dermedéspont | D 97 | °C | -33 |
| Lobbanáspont (COC) | D 92 | °C | 210 |
| Korrózió CU | D 130 |  | 1B |

Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni.

2308	 2005. szeptember