TRUCK SYNT 5W/30FE

Szintetikus olaj nagy igénybevételre (Long Drain), melyet azért alkottak meg, hogy kitűnő teljesítményt nyújtson és maximálisan védje azokat a diesel motorokat, melyeknél SAE 30-as meleg gradáció az előírás, valamint különösen ajánlott a vegyes autóparkokhoz az alábbi autótípusokkal: Iveco, Scania, Renault, Volvo, Mercedes, stb.

A szintetikus alapanyag kiemelt minősége, valamint a gondosan kiválaszott adalékanyagok biztosítják, hogy minden típusú gázolajjal jól viselkedik, valamint használata növeli a Gyártók által kötelezően előírt olajcserék között eltelt időtartamot.

FELHASZNÁLÁS

A TRUCK SYNT 5W/30FE ideális olyan autóparkokhoz, ahol a maximális szintű E4 és E5 Acea jellemzőjű SAE 30-as termékek használatát írják elő, vagyis alkalmazásával egyetlen termék használható az összes gépjárműhöz.

Ezen felül használható földmunkagépekkel és az összes modern hajómotorral, melyeknél az MTU szintű III. típusú termék, vagyis a meleg viszkozitás az előírás. Amennyiben ezt a terméket használja, a következő előnyökhöz juthat:

- A motor tisztább, a termék véd a kopással szemben

- Véd a gyűrűbesülések ellen

- Alacsony hőmérsékleten is folyékony

- Használatával növelhető az olajcserék között eltelt idő

- Egységesíthető az olajok típusa

- Energiatakarékos

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

API CF/G-4/CH-4/CI-4 SL				ACEA E4-E7

MB 228.5						VOLVO VDS-3

MAN 3277						SCANIA LDF

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| TRUCK SYNT 5W/30FE | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| SAE fok |  | 5W/30 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D 1298 | 0,885 |
| viszkozitás, cSt 100oC-on | ASTM D 445 | 11,0 |
| viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 170 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -36 |
| lobbanáspont, oC | ASTMD 92 | 205 |
| TBN, mg KOH/g | DIN 51354 | 12,5 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.