|  | GEAR EP |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

GEAR EP Sorozat Olajok kiváló minőségű kenőanyagok, melyek válogatott ásványi alapolajokkal és speciális nyomásálló (EP) adalékanyagokat tartalmazó megfelelő adalék csomaggal elegyítettek.

GEAR Sorozat Olajok képesek a fogaskerekek felszínén megtartani egy kielégítő kenőanyag réteget annak érdekében, hogy komoly ledarálódási sérüléseket terhelés alatti indítás esetén elkerüljük.

Ezek a termékek az alábbi jellemzőket mutatják:

- Nagyon jó EP (nyomásálló) teljesítmény

- kiváló oxidáció-ellenállás

- mozgó részek magas fokú védelme a korrózióval szemben

ALKALMAZÁSOK

GEAR Sorozat Olajokat javasoljuk minden hipoid fogazatú kúpkerék típus kenésére súlyos terhelés, a fogak közötti relatív nagy csúszási sebesség és magas működési hőmérséklet alatt.

Ezek használhatóak személygépkocsikban normál sebességváltó művekhez és kormányművekhez és földmunkagépekben sebességváltó művekhez és differenciálmű egységekhez.

GEAR Sorozat Olajok probléma nélkül tarthatóak a meghajtó-egységekben legalább a gyártó által ajánlott intervallumig.

RÉSZLETES LEÍRÁS

GEAR EP Sorozat Olajok az alábbi leírásnak felelnek meg: API GL5 – MIL-L-2105D

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | GEAR EP 90 | GEAR EP 140 |
| --- | --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 80W / 90 | 85W / 140 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,900 | 0,910 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 130 | 350 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 13,9 | 25,5 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -27 | -15 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 215 | 225 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.