PURANTIFREEZE

A termék leírása

Tiszta monoetilenglikol (C2H6O2) alapú termék, mely ideális mindenféle hűtőrendszer fagyálló folyadékának elkészítéséhez. A korróziógátló adalékanyag véd és segít karbantartani a hűtőrendszer alapanyagait.

| TESZTEK | Módszer | Mértékegység | Érték |
| --- | --- | --- | --- |
| Külalak |  |  | átlátszó kék folyadék |
| Súly 15oC-on | ASTM D-1122 | g/ml | 1.075 |
| Tiszta lobbanáspont | ASTM D-1120 | oC | 105,5 |
| 50%-os oldat lobbanáspontja Habképződés | ASTM D-1120 ASTM D-1881 |  |  |
| 50%-os oldat kikristályosodási pontja | ASTM D-1177 | oC | -38 |
| PH (50%-os vizes oldat) | ASTM D-1287 | Egység | 7-9 |
| Lúgossági tartalék | ASTM D-1121 | Egység | min. 8 |
| Átlátszó víz tartalom | ASTM D-1123 | % | max. 5 |
| Kemény víz ellenállás |  | -- | nincs kicsapódás vagy kiválasztódás |

| Korrózió (mg/próba az ASTM D 3306 keretein belül) | ASTM D 1384 | ASTM D 2570 |
| --- | --- | --- |
| Réz | max. 10 | max. 20 |
| Forrasztási ötvözet | max. 30 | max. 60 |
| Sárgaréz | max. 10 | max. 20 |
| Acél | max. 10 | max. 20 |
| Öntöttvas | max. 10 | max. 20 |
| Alumínium | max. 30 | max. 60 |

Jellemzők

SAE J 1034

CUNA NC956-16

FIAT 9,55523

IVECO STANDARD 18-1830

1.kiadás – 2007.09.01.

PURANTIFREEZE

Vízzel keverve

| tiszta % | tiszta % | fagyáspont oC | forráspont oC |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | -4,5 | 100,8 |
| 20 | 80 | -10 | 101,7 |
| 30 | 70 | -17,5 | 103,5 |
| 40 | 60 | -25,6 | 105,5 |
| 50 | 50 | -36 | 107,5 |

Címke információk

- Kémiai név:				etilén-glikol

- Veszélyességi szimbólum:		Szt. András kereszt

- Veszélyességi jellemző:		Mérgező

- Kockázati jellemző:			R 22; Lenyelés esetén mérgezést okoz

S 2 Gyermekektől távol tartandó

1.kiadás – 2007.09.01.