MULTITRACTOR-STOU

A TERMÉK LEÍRÁSA

STOU többfunkciós, többfokozatú olaj, különösen a diesel motorral hajtott mezőgazdasági gépekhez.

Az olaj alapanyagainak minősége a gondosan kiválogatott aadalékanyagokkal együtt nehéz munkakörülmények között is biztosítja a motor tökéletes tisztaságát, valamint kitűnő védelmet nyújt a mechanikus alkatrészek elhasználódásával szemben.

Ezen felül:

- Kitűnő a kopási és kenési/szórási képessége

- Alacsony hőmérsékleten is maximálisan folyékony

- Kiemelkedő  az oxidációs ellenállása

FELHASZNÁLÁS

A MULTRITRACTOR – STOU-t úgy határozhatjuk meg, mint egy többfunkciós terméket, melyet minden típusú mezőgazdasági motorhoz használhatunk, valamint olyan motorokhoz is, ahol API CG-4 szintű termék az előírás.

Amennyiben ezt a terméket használja, a következő előnyökhöz juthat:

- A motor maximális tisztasága

- Nő a motor élettartama és a motor védelme

- A motor hidegben könnyebben indul

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

API CG-4, GL-4

Mb 228.1						CAT TO-2

ALLISON C-4					FORD M2C 159B-M2C 134D

MF M1144, M1139, M1135, M1143		JOHN DEER J27, J20C

ZF TE-ML 06B és C

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| MULTITRACTOR STOU | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| SAE fok |  | 15W/40 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D 1298 | 0,880 |
| viszkozitás, cSt 40oC-on | ASTM D 445 | 110 |
| viszkozitás, cSt 100oC-on | ASTM D 445 | 14,5 |
| viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 125 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -25 |
| lobbanáspont, oC | ASTMD 92 | 220 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.