|  | XTREME 3001 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME 3001 10W / 40 egy kiváló minőségű szintetikus többfokozatú kenőanyag, mely szigorú hidrogénezési eljárással és válogatott adalékanyagokkal izomerizált alapolajjal elegyített.

Az alkalmazott kiváló minőségű alapolaj és hasznosított adalékanyagok biztosítják, hogy a termék nagyon jó működés közbeni teljesítményt mutat a benzin vagy diesel üzemű motorokban, akár természetes feltöltés nélküliek vagy turbó-feltöltésűek, személyautókban és könnyű teherautókban egyaránt.

Ez a termék az alábbi előnyöket mutatja:

- Megfelelő alacsony hőmérsékleti tulajdonság, mely lehetővé teszi a hidegindítást követő gyors kenést

- Magas fokú oxidáció-ellenállás és kopásállóság a motor élettartamának maximalizálása érdekében

- Jó tisztítóhatás jellemző, a korom lehető legjobb szabályozására

ALKALMAZÁSOK

XTREME 3001 10W / 40 az alábbiakban közölt részletes leírásnak felel meg.

Ez a termék használható a gépjárműgyártók ajánlott karbantartási eljárásai szerint működő benzin és diesel üzemű motorok tipikus működése során.

Alkalmas az autógyártók által meghatározott meghosszabbított olajcsere időközökhöz és magas teljesítményű benzin és közvetlen befecskendezésű diesel motorokhoz.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API SM-SL/CF	ACEA A3/B3/B4

MB 229.1		VW 500.00/501.01/505.00

BMW			PORSCHE

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| 3001 10W / 40 | MÓDSZER | ÉRTÉK |
| --- | --- | --- |
| SAE viszkozitási fok |  | 10W/40 |
| Sűrűség 15°C-on, kg / dm3 | ASTM D 1298 | 0,875 |
| Viszkozitás 40°C-on, cSt | ASTM D 445 | 100 |
| Viszkozitás 100°C-on, cSt | ASTM D 445 | 13,8 |
| Viszkozitási index | ASTM D 2270 | 150 |
| Dermedéspont, °C | ASTM D 97 | -30 |
| Lobbanáspont, °C | ASTM D 92 | 210 |
| TBN, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7,9 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.