|  | XTREME 5001 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME 5001 egy kiváló minőségű többfokozatú kenőanyag, mely szintetikus alapolajokkal és válogatott adalékanyagokkal vegyített, melyek között súrlódásmódosítók is jelen vannak.

A szintetikus alapolaj kitűnő magas hőmérsékletű teljesítményt és védelmet nyújt.

A súrlódásmódosító jelenléte maximalizálja a kimenő-teljesítményt a belső súrlódás csökkentésével.

A kenőanyag hosszabb motor élettartamot ad és az alábbi főbb előnyöket mutatja:

- Kitűnő alacsony hőmérsékleten való folyóképesség, mely gyors olajfolyást biztosít beindításkor

- Magas fokú oxidáció-ellenállás, amely csökkenti az üledékképződést

- Jó tisztító hatás jellemzők, melyek tisztább motorokat eredményeznek

- Megnövelt motorvédelem kopás ellen

ALKALMAZÁSOK

XTREME 5001 az alábbiakban közölt részletes leírásnak felel meg.

Személyautók és könnyű teherautók benzin és közvetett befecskendezésű diesel üzemű, természetes feltöltés nélküli és turbótöltésű motorjainak normál működéséhez tervezték.

Nagyon jó teljesítményt nyújt a gépjárműgyártók ajánlott karbantartási eljárásai szerint működő motorokban.

Alkalmas meghosszabbított olajcsere időközöknél, ahol azt az autógyártók meghatározták.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API SM/CF				ACEA A3/B3/B4

MB 229.3 – OPEL B-025		VW 500.00 + 502.00 + 505.00 + 505.01

BMW hosszú élettartam 01		PORSCHE minőségi szint

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározása | 1003 |
| --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 5W/40 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,870 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 95 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 13,8 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 148 |
| Dermedéspont, ASTM D 97, °C | -36 |
| Lobbanáspont, ASTM D 93,°C | 200 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.