MOTO 4T

A TERMÉK LEÍRÁSA

Kenőolaj gondosan kiválogatott alapanyagokból és szintetikus összetevőkből bármilyen márkájú és hengerűrtartalmú, levegő- vagy vízhűtésű, négy ütemű motorhoz és tengelykapcsolóhoz. Ideális, amennyiben kisebb túrák során használjuk a gépjárművet.

FELHASZNÁLÁS

A MOTO 4T a segédanyagok és a természetes eredetű alapanyagok megfelelő egyensúlyának köszönhetően javítja a motor teljesítményét és magas fordulatszámon, nehéz körülmények között történő használat esetén is maximális védelmet nyújt a blokkoknak (motor és váltó).

A termék használata a jármű összteljesítményét javítja:

- maximális védelmet biztosít a súrlódással szemben;

- jelentősen csökkenti a mechanikus alkatrészek elhasználódását (motor-váltó-tengelykapcsoló...);

- megkönnyíti a sebességváltást;

- csökkenti az olajfogyasztást.

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

SAE 10W-40						API SJ

JASO MA						ACEA A3

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| MOTO 4T | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| SAE fok |  | 10W/40 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D 1298 | 0,870 |
| viszkozitás, cSt 40oC-on | ASTM D 445 | 100 |
| viszkozitás, cSt 100oC-on | ASTM D 445 | 13,8 |
| viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 140 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -27 |
| lobbanáspont, oC | ASTMD 92 | 210 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.