|  | XTREME 1003 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME 1003 egy kiváló minőségű többfokozatú kenőanyag, mely nagyfokúan tisztított ásványi olaj és válogatott adalékanyag alapú.

Kimagasló teljesítményt nyújt a személyautók és könnyű teherautók benzin és diesel üzemű, természetes feltöltés nélküli és turbótöltésű motorjaiban.

Az alábbi főbb előnyöket mutatja:

- Magas fokú oxidáció-ellenállás

- Megnövelt motorvédelem kopás ellen

- Jó tisztító hatás jellemzők

ALKALMAZÁSOK

XTREME 1003 az alábbiakban közölt részletes leírásnak felel meg.

Alkalmas katalizátoros motorok számára.

Nagyon jó teljesítményt nyújt a gépjárműgyártók ajánlott karbantartási eljárásai szerint működő motorokban.

Alkalmas meghosszabbított olajcsere időközöknél, ahol azt az autógyártók meghatározták.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API SJ/CF/CF-4		ACEA A3/B3

MB 228.1			VW 501.01/505.00

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározása | 1003 | 1003 |
| --- | --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 15W/40 | 20W/50 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,880 | 0,885 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 100 | 135 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 14,0 | 16,5 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 130 | 130 |
| Dermedéspont, ASTM D 97, °C | -24 | -21 |
| Lobbanáspont, ASTM D 93,°C | 220 | 220 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.