|  | ATFS |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME ATFS egy Automata Sebességváltó Folyadék (ATF), mely válogatott ásványi alapolajokon és megfelelő adalék csomagon alapszik, mely az alábbiakban rögzített tulajdonságoknak felel meg.

Ez a kenőanyag az alábbi fontosabb jellemzőket mutatja:

- megfelelő viszkozitás széles hőmérsékleti skálán, mely lehetővé teszi a hatékony kenést a hideg környezetnek való sajátos megfeleléssel,

- kimagasló stabilitás a hőlebontással  és oxidativ lebomlással szemben, mely minimalizálja a politúr és lerakódás képződését az automata váltók forró részein, melyek kibővített olajleeresztő közöket biztosítanak,

- megnövelt elhasználódás elleni tevékenység a felszín védelméhez a fém fémmel való érintkezése során,

- optimalizált statikus és dinamikus súrlódási tényezők az átvitel zökkenőmentes és hatékony működéséért,

- jó kompatibilitás az elasztomerekkel a hatékony szivárgás-ellenőrzés fenntartásé végett,

- kitűnő korrózióelleni jellemzők a megkent fém részek korrózió elleni védelmére

- alacsony habzási hajlam

ALKALMAZÁSOK

XTREME ATFS javasolt a Folytonosan Csúszó Nyomatékváltó Tengelykapcsoló (CSTCC) számára az akadozó csúszás által okozott elfogadhatatlan vibrálás elkerülésére, a Fokozatmentes Sebességváltó (CVT), hidraulikus vezetékek és szervokormányzási egységek részére. Kitűnően reagál és a kuplung és áttételi elemek magas fokú kimenetét biztosítja egyedi összetételének köszönhetően.

RÉSZLETES LEÍRÁS

GM DEXRON III /  FORD MERCON  / CAT TO-2 / ALLISON C4 / MB 236.1 /

VOITH G 607 /

ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 14A,17C

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | ATFS ATF DEXRON III |
| --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 10W |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,860 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 42 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 8,6 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 155 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -42 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 200 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.