BRAKE FLUID DOT 5.1

A TERMÉK LEÍRÁSA

A DOT 5.1 egy olyan nem szilikon alapú, magas forráspontú folyadék tárcsa- és dobfékekhez, mely megfelel az FMVSS DOT 5.1. jellemzőinek.

A szükséges követelmények a következők:

- MAGAS FORRÁSPONT

- ALACSONY VISZKOZITÁS -40oC-ON

- MINIMÁLIS KIDUDORODÁS A GUMIK FELÜLETE FELÉ

- ELLENÁLLÁS A KORRÓZIÓNAK AZ ÖSSZES FÉMMEL

- MAGAS KENŐHATÁS

- KÉMIAI STABILITÁS.

A fékolajok egyik kritikus jellemzője a nedvfelszívó képességük.

Üzemmenetben felszívják a nedvességet és ezáltal csökken a forráspontjuk, ezért amikor hosszabb a fékhatás, a folyadék túlmelegszik és ezáltal létrejöhet az ún. „vapour lock” (gőzbuborékok keletkezése) jelenség.

A buborék képződés (szabadon futó fékezés) akkor történik, amikor az olaj hőmérséklete, fékezés közben, eléri vagy túllépi a rá jellemző kritikus forráspontot.

Ahhoz, hogy ezt a kellemetlenséget elkerüljük a DOT 5.1 fékolaj használatát javasoljuk, mely magasabb „vapour lock” pontot biztosít és így, a hagyományos fékolajokhoz viszonyítva jobb teljesítményt és nagyobb biztonságot nyújt.

A Dot 4-t nyugodtan össze lehet keverni az összes hasonló jellemzőkkel bíró, jó minőségű fékolajjal.

JELLEMZŐK		MÉRTÉKEGYSÉG		JELLEMZŐ ÉRTÉKEK

Speciális súly				g/cc			1.050 +/- 0.02

Visszafolyási forráspont (PERT)	oC			280

PERT nedvesedés után		oC			175

Viszkozitás -40 oC-on			cSt			1250

Viszkozitás +100 –on			cSt			2.0

Ph								9 +/- 0.2

KORRÓZIÓ

Ónozott vas				mg/cm2		-0.01

Acél					mg/cm2		-0.01

Alumínium				mg/cm2		-0.02

Öntöttvas				mg/cm2		-0.03

Sárgaréz				mg/cm2		-0.01

Réz					mg/cm2		-0.02

PH korrózió után						7,6

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.

SBR GUMI KIDUDORODÁS

+70oC-on keménység csökkenése	RHD			2

+70oC-on átmérő növekedése		mm			0,5

+120oC-on keménység csökkenése	IRHD			5

+120oC-on átmérő növekedése	mm			0,8

KIPÁROLGÁS

Súlyveszteség				%			56.0

Maradék csúszási pont		oC			<-5

Szennyező üledék jelenléte					nincs

FOLYÉKONYSÁG ÉS KÜLALAK

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN

Külseje -40oC-on						folyékony

Csúszási idő				mp			2

Külseje -50oC-on						folyékony

Csúszási idő				mp			7

ELLENÁLLÁS VÍZZEL SZEMBEN

Külseje -40oC-on						folyékony

Csúszási idő -40oC-on			mp			3

Külseje +60oC-on						folyékony

Szennyező üledék +60oC-on		%			nincs

FIGYELMEZTETÉS

A folyadék erősen nedvszívó, ezért az eredeti, jól lezárt tartályban kell tárolni azt. A nyitva hagyott tartályban néhány nap elteltével helyrehozhatatlanul károsodik a termék minősége, hiszen a vízfelvétel jelentős módon csökkenti a folyadék forráspontját.

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot