THT 80W – UTTO

A termék leírása

Kitűnően finomított, ásványi alapú speciális olaj hidraulikus rendszerekhez, melyet azért alkottak meg, hogy az olajfürdős átviteli/fékező/tengelykapcsoló rendszerekben különösen nagy teljesítményt nyújtson.

Az adalékanyagok hozzáadása rendkívüli tisztaságot biztosít, valamint nehéz üzemkörülmények között is véd a mechanikus alkatrészek elhasználódásával szemben.

Jellemzők

A termék a következő jellemzőkkel bír:

- Kitűnő a kopási és kenési/szórási képessége

- Alacsony hőmérsékleten is maximálisan folyékony

- Kiemelkedő  az oxidációs ellenállása

A termék használatával nő az átviteli/fékező/tengelykapcsoló rendszerek élettartama és azok tisztábbak maradnak a használat során.

VISZONYÍTÁSI ÉRTÉKEK

Sűrűség 15oC-on					0,87-0,88 kg/l

Viszkozitás 40oC-on					62-74 cSt

Viszkozitás 100oC-on					9-10 cSt

Viszkozitási mutató					min. 150

Égési hőmérséklet					> 210oC

Fagyási hőmérséklet					< -30oC

Teljesítmények

UTTO / API GL-4

Massey Fergusson M1135, 1143

ALLISON C4

CAT TO2

FORD ESM M2 C134B-C-D

JDM J20-C

NEW HOLLAND FNHA 2C-201.00

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.