|  | BRAKE FLUID DOT 4 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

BRAKE FLUID DOT 4 egy szintetikus fékolaj modern fékrendszerek részére.

Ez a termék megfelel a DOT 4 kategória alatti SAE J 1703/1704, FVSS N°116-nak és DIN ISO 4925-nek.

Ez a termék nem petróleum technológián alapul.

Magasabb teljesítményt nyújt a DOT 3 fékolajjal szemben és az alábbi jellemzőket mutatja:

- Magas forráspont / alacsony páranyomás

- Kielégítő viszkozitás széles hőmérsékleti skálán

- Megfelelő folyékonyság alacsony hőmérsékleten

- Jó stabilitás és jellemző megtartás

- Megfelelő kompatibilitás gumival

- Kielégítő kenési teljesítmények

- Jó kompatibilitás a fékrendszerben lévő különböző fémekkel

- Elegyíthetőség egyéb jóváhagyott azonos típusú folyadékokkal

A víztűrés nagyon fontos a fenti terméknél, mert egy kis vízmennyiséget elkerülhetetlenül felvesz működés során: a víz jelenléte lecsökkenti a forráspontot és megnöveli a nem kielégítő fékteljesítmény valószínűségét a gőzzár következtében

Az említett folyadék kielégítően működik tovább a korlátozott vízszennyezettség ellenére is, mert forráspontja nem esik 155°C alá, amikor az nedves.

JELLEMZŐK

| TESZTEK (*) |  |  | Leírás | Módszer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egyensúlyi Visszaáramlási Forráspont °C |  |  | Min. 260 | SAE J1703/1704 |
| Nedves Egyensúlyi Visszaáramlási Forráspont °C |  |  | Min. 165 | SAE J1703/1704 |
| Viszkozitás -40°C-on, cSt |  |  | Max. 1400 | SAE J1703/1704 |
| Viszkozitás 100°C-on, cSt |  |  | 2,0-2,6 | SAE J1703/1704 |
| PH érték |  |  | 7,0-11,5 | SAE J1703/1704 |
| Víztartalom Karl-Fischer (%) |  |  | Max. 0,20 | DIN 51777 |
| Sűrűség 20°C-on (g/cm3) |  |  | 1,055-1,065 | DIN 51757 |
| Kompatibilitás más fékfolyadékokkal |  |  | teljes | SAE J1703/1704 |
| Víztűrés: |  |  |  |  |
|  | -40°C-on | Megjelenés | tiszta | tiszta |
|  |  | Folyási idő, másodperc | 3 | Maximum 10 |
|  | +60°C-on | Megjelenés | tiszta | tiszta |
|  |  | Üledék (%v/v) | Kevesebb, mint 0,05 | Maximum 0,15 |

|  | BRAKE FLUID DOT 4 |
| --- | --- |

| Hatás gumin, SBR (kaucsuk), Természetes és EPDM 70°C-on |  | Értékek a duzzadás, térfogatváltozás, lágyulás, szétmállás specifikációin belül |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hatás gumin, SBR (kaucsuk) és EPDM 120°C-on |  | Értékek a duzzadás, térfogatváltozás, lágyulás, szétmállás specifikációin belül |  |
| Korrózió (súlyváltozás: mg/cm2) |  |  |  |
|  | Ón | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,2 |
|  | Acél | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,1 |
|  | Alumínium | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,2 |
|  | Öntött vas | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,2 |
|  | Sárgaréz | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,4 |
|  | Vörösréz | Kevesebb, mint 0,1 | Maximum 0,4 |
|  | pH oldat | 7,9 | 7,0-11,5 |
| Oxidációval szembeni ellenállás |  |  |  |
|  | Üledék (%v/v) | Kevesebb, mint 0,02 | Maximum 0,05 |
|  | Súlyváltozás (mg/cm2) Alumínium Öntött vas |  |  |
|  |  | Kevesebb, mint 0,02 | Maximum 0,05 |
|  |  | Kevesebb, mint 0,10 | Maximum 0,30 |
|  | Megjelenés | átmegy | Nincs gumi, pontkorrózió, marás |

(*) MEGJEGYZÉS: a teszt módszerek a J1703 és J 1704 szabványok (Gépjárműmérnök Szövetség) és az Egyesült Államok Közlekedési Minisztérium (DOT) FMVSS 116 (Szövetségi Gépjármű Biztonsági Szabvány) szabványa által előírtak.

TANÁCS:

Ennek a terméknek a sűrűsége a vízénél nagyobb (jellemző adat 1,050 g/cm3).

Igroszkópikus ezért zárt tartályban kell tárolni.