|  | OUTBOARD |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

OUTBOARD egy kitűnő minőségű, kétütemű motorolaj, amely a kívül felszerelt tengeri alkalmazásokon használt modern, magas teljesítményű, vízhűtéses motorokkal szembeni legújabb gyártói kívánalmakat is túlszárnyalja. OUTBOARD megbízható motor és környezeti teljesítményt nyújt.

OUTBOARD elő-higított, hogy elősegítsék a keveredést, amikor az üzemanyaghoz adják.

ALKALMAZÁSOK

OUTBOARD-ot nagyfokúan finomított hagyományos ásványi olajokból és egy hamumentes diszpergens adalékanyag rendszerből alkották meg, amely kitűnő védelmet nyújt a kipufogónyílás lerakódásokkal, korrózióval és elhasználódással szemben. Gyújtógyertya elolajosodása és előgyújtás is csökken, amely támogatja a hibátlan működést. A termék ideális mind a modern mind a régi kétütemű motor modelleknél való használatra.

OUTBOARD javasolt minden modern, nagy teljesítményű, vízhűtéses, kétütemű motorban való használatra, valamint kisebb és régebbi kívül felszerelt motorokban. Megfelelő Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan és Tohatsu által gyártott kétütemű motorokhoz, vagy ahol NMMA TC-W, TC-WII VAGY TC-W3 olajokat javasolnak.

OUTBOARD szintén használható a motoros fűnyírókban, láncfűrészekben, levél-fúvógépben és szegélyvágókban használatos a könnyűtől a mérsékelt típusú, levegőhűtéses kétütemű motorokhoz.

RÉSZLETES LEÍRÁS

NMMA TC-W3

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | OUTBOARD |
| --- | --- |
| Szín, vizuális | kék |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,875 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 8,0 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 125 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -24 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 200 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét.