|  | TRUCK 30-40 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME TRUCK 30 és TRUCK 40 egy kitűnő minőségű egyfokozatú kenőanyagok válogatott ásványi alapolajokkal és adalékanyagokkal elegyítve.

Ott megfelelőek, ahol a többfokozatú kenőanyagokat nem részesítik előnyben.

Ezek a termékek az alábbi főbb előnyöket nyújtják:

- Magas oxidációállás

- Nagyon jó elhasználódás gátló védelem

- Kitűnő tisztító hatás  tulajdonságok.

ALKALMAZÁSOK

XTREME TRUCK 30 és TRUCK 40 prémium egyfokozatú kenőanyagok az API SF/CD minőségi szintet igénylő mezőgazdasági berendezésekben működő diesel motorok túlnyomó többsége részére.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API SF/CD

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | TRUCK 30 | TRUCK 40 |
| --- | --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 30 | 40 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,875 | 0,880 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 85 | 104 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 10,0 | 13,5 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 101 | 100 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -18 | -15 |
| Lobbanáspont, ASTM D 93,°C | 220 | 224 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.