ZEUS S3 15W/40

A TERMÉK LEÍRÁSA

Jó minőségű olaj, különösképpen alkalmas közepes teljesítményű dízel motorokhoz, illetve olyan kereskedelemben mozgó gépjárműveknek, melyek alkalmanként komoly szolgáltatásoknak vannak kitéve. Az anyag adalékolásának modern technológiája alacsony hamutartalmának köszönhetően hozzájárul ahhoz, hogy akár olyan benzinmotoroknál is alkalmazzák, melyekkel folyamatos kemény feladatokat végeznek huzamosabb időszakon át. Ez a kenőolaj alkalmas mindenféle éghajlati feltételekben.

Ezen felül:

- Kitűnő a kopási és kenési/szórási képessége

- Alacsony hőmérsékleten is maximálisan folyékony

- Kiemelkedő az oxidációs ellenállása

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazásával a következő eredményeket érhetjük el:

- A motor sokkal tisztább

- Nő a motor élettartama és védelme

- A motor hidegben könnyebben indul

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

API SJ/CF-4                                             MB228.1

MAN 271                                                ACEA E2-B3

VW 505.0                                                Volvo VDS

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| ZEUS S+ 15W 40 | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| SAE fok |  | 15W/40 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D1298 | 0,880 |
| viszkozitás, cSt 40oC-on | ASTM D 445 | 110 |
| viszkozitás, cSt 100oC-on | ASTM D 445 | 14,5 |
| viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 125 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -25 |
| lobbanáspont, oC | ASTM D 92 | 220 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.