|  | TRUCKSYNT 10W-40 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

TRUCK SYNT 10W/40 egy kitűnő minőségű egyfokozatú kenőanyag, mely viaszból paraffint felépítő  hidro-izomerizáció útján nyert szintetikus alapolajokkal elegyített.

Az alkalmazott alapolaj kitűnő minősége és a hasznosított kiválasztott adalékanyagok biztosítják, hogy a termék nagyon jó működés közbeni teljesítményt nyújt. Ez a termék az alábbi főbb előnyöket nyújtja:

- Megfelelő alacsony hőmérsékleti jellemző, mely lehetővé teszi a gyors kenést hidegindítást követően

- Nagyfokú oxidációs ellenállás és kitűnő motor tisztaság

- Kimagasló védelem dugattyúgyűrű-besülés ellen

- Jó tisztító hatás jellemző a korom lehető legjobb szabályozására

- Megnövelt elhasználódás szabályozás és nagyon korlátozott furat fényezés a motor élettartamának maximalizálására

- Jó tisztító hatás jellemző a korom lehető legjobb szabályozására

ALKALMAZÁSOK

TRUCK SYNT 10W / 40 az alábbiakban foglalt részletes leírásnak felel meg és kitűnő teljesítményt mutat közvetett befecskendezésű diesel motoroknál, melyek a gázolaj széles skáláját használják, és a gyártók ajánlott karbantartási eljárásainak megfelelően működnek.

Alkalmas a motorgyártók által meghatározott meghosszabbított olajcsere időközökhöz.

Alkalmazható  földmunkagépekben található motorokban a Gyártók útmutatásai alapján.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4  SL	ACEA E4-E7 / B4 /A3

MB 28.3-228.5				VOLVO VDS-2 / VDS-3

MAN 3275 E 3277 – RENAULT RVI RXD	VW 503.00 / 505.00 / 506.00

MTU III típus

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | TRUCK SYNT |
| --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 10w / 40 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,870 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 106 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 14,3 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 140 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -33 |
| Lobbanáspont, ASTM D 93,°C | 220 |
| TBN, ASTM D 2896, MG KOH / g | 10,5 |
| Szulfáthamu, ASTM D 874, % tömeg | 1,32 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.