PROTECTIVE MS

FELHASZNÁLÁS

Az XTREME PROTECTIVE MS egy kifejezetten a belső égésű és a villamos motoros fűrészek láncainak védelmére kifejlesztett folyadék. Magas fokú tapadási jellemzőinek köszönhetően bezsírozza és védi a motoros fűrészek láncát, ugyanakkor használata növeli azok élettartamát és csökkenti a láncszakadás kockázatát.

TELJESÍTMÉNY

- Magas fokú tapadás.

- A lánc és a rúd maximális védelme.

- Csökkenti a kopást.

-	Sokoldalú.

RAKTÁROZÁS

Zárt helyen tároljuk a terméket. Ha mindenképpen szabad téren kell tárolnunk, a tartályokat helyezzük vízszintes pozícióba, kerüljük, hogy víz szivároghasson beléjük, és hogy a feliratok lekopjanak a tartályokról. Ne tároljuk 60oC-nál magasabb hőmérsékleten, valamint napsugárzásnak és fagynak kitett helyen.

A termék megfelel a jelentősebb motoros fűrész gyártók követelményeinek és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak.

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| PROTECTIVE MS | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| ISO VG fok |  | 46 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D 1298 | 0,910 |
| viszkozitás, cSt 40oC-on | ASTM D 445 | 42 |
| viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 200 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -21 |
| lobbanáspont, oC | ASTMD 92 | 260 |
| biofokozat%m | CAC-L-33-T 82 | 95 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.