|  | ATFD |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME ATFD egy Automata Sebességváltó Folyadék (ATF), mely válogatott ásványi alapolajokon és megfelelő adalék csomagon alapszik. Ez a kenőanyag az alábbi fontosabb jellemzőket mutatja:

- megfelelő viszkozitás széles hőmérsékleti skálán, mely lehetővé teszi a hatékony kenést a hideg környezetnek való sajátos megfeleléssel,

- jó hő és oxidációs stabilitás, mely magas ellenállóságot biztosít a politúr és lerakódás képződéssel szemben úgy, hogy az áttételek tiszták maradnak a hatékony működési szolgálat érdekében,

- optimalizált statikus és dinamikus súrlódási tényezők az átvitel zökkenőmentes és hatékony működéséért,

- hatékony elhasználódás elleni jellemzők a felszín védelméhez a fém fémmel való érintkezése során,

- jó kompatibilitás az elasztomerekkel a hatékony szivárgás-ellenőrzés fenntartásé végett,

- kitűnő korrózióelleni jellemzők a megkent fém részek korrózió elleni védelmére

- alacsony habzási hajlam

ALKALMAZÁSOK

XTREME ATFD alkalmazható automata és kézi sebességváltónál a személygépkocsikban és könnyű teherautókban előírva Dexron II D szintű teljesítményt és a kapcsolódó szervokormány rendszerekben.

Szintén alkalmas néhány mezőgazdasági gép hidraulikus rendszereiben való használatra és egyéb berendezésekben védve hasonló folyási követelményeke. Egyéb alkalmazások közé tartozik a terepjáró  áttételek  szervokormányzása és hidraulikus rendszerek melyek ezt a fajta terméket igénylik.

RÉSZLETES LEÍRÁS

GM DEXRON II D				MB 236.6

ZF TE-ML-04D/09A/11A/14A/17C	VOITH G 607

CAT TO-2					ALLISON C4

FORD MERCON – M2C 138CJ 		MAN 339D

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | ATFD ATFD DEXRON IID |
| --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 10W |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,870 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 35 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 7,9 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 135 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -33 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 200 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.