GEAR S 80

A TERMÉK LEÍRÁSA

A GEAR S 80 gondosan kiválogatott, 100%-ban szintetikus alapanyagokból és EP adalékanyagokból készült, melyek rendkívüli termikus-oxidációs stabilitást biztosítanak a terméknek és védik a fogaskerekek fogait az elhasználódástól még nehéz körülmények között is. Az összetevők innovatív kiegyensúlyozása révén a termék magas EP API GL5 jellemzőket mutat és ezért megfelelően és tartósan használható súrlódó anyagoknál az olajfürdőben lévő erőátviteli vezérművekben.

Ezen felül

- alacsony hőmérsékleten is jó a folyékonysága

- jó a viszkozitási mutatója

- maximálisan kompatibilis az általában az erőátviteli szerkezetekben használt fémekkel és tömítőanyagokkal

Az adalékanyagok erősítik antioxidáns tulajdonságait..

FELHASZNÁLÁS

A GEAR S 80-t minden fajta könnyű – és nehéz gépjármű erőátviteli szerkezetéhez ajánljuk úgy ferdefogazatú, mint hipoid fogazatú kúpfogaskerekekhez, egészen 100oC-os olajfürdőig. Ennek a terméknek az alkalmazása nagyobb védelmet tesz lehetővé a korrózióval, a rozsda- és habképződéssel szemben.

Legfőbb jellemzők:

- Nagy sebességnél, hajló daraboknál és ütközésnél is nagyfokú védelem az elhasználódással szemben

- Jó védelem a korrózióval és a rozsdával szemben

- Hosszú élettartam terhelés során is

- Kitűnő hatékonyság nehéz körülmények között

- Kitűnő hatékonyság magas környezeti hőmérsékleten

- Jó teljesítmény nagy sebességnél

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A GEAR S 80 a következő kitételeknek felel meg:

100%-ban szintetikus olaj			API GL-5

ZF TE-ML 02D,08

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

| GEAR S 80 | kipróbálási mód | értékek |
| --- | --- | --- |
| SAE fok |  | 75W/80 |
| térfogat kg/dm3 | ASTM D 1298 | 0,860 |
| viszkozitás, cSt 100oC-on | ASTM D 445 | 10,5 |
| Viszkozitási mutató | ASTM D 2270 | 170 |
| folyáspont, oC | ASTM D 97 | -39 |
| lobbanáspont, oC | ASTMD 92 | 215 |

1.kiadás – 2007.09.01.

A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.