|  | LONGTRUCK 15W-40 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

LONGTRUCK 15W/40 egy kiváló minőségű többfokozatú kenőanyag, melyet válogatott ásványi alapolajokkal és adalékanyagokkal elegyítenek. Ez „SHPDO” típusú termék, mely nagyon jó teljesítményt biztosít nagy igénybevételű alkalmazásokban üzemelő diesel motoroknál.

Ez a termék az alábbi főbb előnyöket nyújtja:

- Magas oxidációálló-képesség és kitűnő motor tisztaság

- Kimagasló védelem a dugattyúgyűrű-beragadás ellen

- Jó tisztító hatás jellemzők a korom lehető legjobb szabályozására

- Megnövelt elhasználódás szabályozás és nagyon korlátozott furat fényezés a motor élettartamának maximalizálására

- Jó tisztító hatás jellemzők a korom lehető legjobb szabályozására

ALKALMAZÁSOK

LONGTRUCK 15W/40 az alábbiakban foglalt részletes leírásnak felel meg.

Kitűnő teljesítményt mutat közvetett befecskendezésű diesel motoroknál, melyek a gázolaj széles skáláját használják, és a gyártók ajánlott karbantartási eljárásainak megfelelően működnek.

Alkalmas a motorgyártók által meghatározott meghosszabbított olajcsere időközökhöz.

Használható földmunkagépekben és tengeri alkalmazásokban található motorokban a Gyártók útmutatásai alapján.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API CI-4/CG-4/CH-4/CF-4CF  SL		ACEA E3-E5-E7 / B3-B4 /A3

MB 228.3-229.1				VOLVO VDS-2 / VDS-3

MAN 3275 – MACK EO-L			RENAULT RDL

MTU II típus					GLOBAL DHD-1

MIL-L-2104E

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | LONGTRUCK 15W /40 |
| --- | --- |
| SAE viszkozitási fok | 15W / 40 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,880 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 110 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 14,0 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 132 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -27 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 220 |
| TBN, ASTM D 2896, MG KOH / g | 9,8 |
| Szulfáthamu, ASTM D 874, % tömeg | 1,32 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.