|  | LHM |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

LHM egy zöld színű, ásványi olaj és speciális adalékanyag alapú termék.

Az alábbi főbb jellemzőket mutatja:

- Nagyon alacsony dermedéspont, mely jó folyóképességet biztosít nagyon alacsony környezeti hőmérsékleten

- Nagyon magas viszkozitási index, amely jó kenést biztosít minden működési hőmérsékleten.

Ennek a terméknek továbbá:

- Kitűnő korrózióvédelmi képessége van, mely a hidraulikus hálózatokban jelenlévő vas- illetve nem vas fémek magas védelmi szintjét garantálja

- Jó összeférhetőség tömítésekkel és szigetelésekkel, különösen membrán-elasztomerekkel, csővezetékrendszerekkel és statikus és dinamikus tengelykapcsolásoknál.

ALKALMAZÁSOK

LHM alkalmas számos PSA (PEUGEOT, CITROEN) autók hidraulikus fék rendszereihez, szervokormányzásához és felfüggesztési rendszereihez, ahol szükséges, hogy a termék megfeleljen a PSA B7 12710 specifikációnak.

RÉSZLETES LEÍRÁS

PSA B7 12710

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | LHM |
| --- | --- |
| Szín, vizuális | zöld |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,855 |
| Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cSt | 19,4 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 220 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 100 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -48 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét.