|  | XTREME 1001 |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

XTREME 1001 15W / 40 egy kiváló minőségű többfokozatú kenőanyag , mely nagyfokúan tisztított ásványi olaj és válogatott adalékanyag alapú. Kimagasló teljesítményt nyújt a személyautók és könnyű teherautók benzín és diesel üzemű,  természetes feltöltés nélküli és turbotöltésű motorjaiban.

Az alábbi főbb előnyöket mutatja:

- Magasfokú oxidáció-ellenállás, mely csökkenti az üledékképződést

- Megnövelt motorvédelem kopás ellen

- Jó mosóhatás /…. jellemzők , melyek tisztább motorokat eredményeznek

ALKALMAZÁSOK

XTREME 1001 15W / 40 az alábbiakban közölt részletes leírásnak felel meg.

Alkalmas katalizátoros motorok számára.

Nagyon jó teljesítményt nyújt a gépjárműgyártók ajánlott karbantartási eljárásai szerint működő motorokban.

Alkalmas  meghosszabbított ürítőcső közöknél, ahol azt az autógyártók meghatározták.

RÉSZLETES LEÍRÁS

API SL/CF		ACEA A3/B3

MB 229.1		VW 501.01/505.00

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| 1001 Motorolaj 150W 40 | MÓDSZER | ÉRTÉK |
| --- | --- | --- |
| SAE viszkozitási fok |  | 15W/40 |
| Sűrűség 15°C-on, kg / dm3 | ASTM D 1298 | 0,880 |
| Viszkozitás 40°C-on, cSt | ASTM D 445 | 103 |
| Viszkozitás 100°C-on, cSt | ASTM D 445 | 13,8 |
| Viszkozitási index | ASTM D 2270 | 130 |
| Dermedéspont, °C | ASTM D 97 | -24 |
| Lobbanáspont, °C | ASTM D 92 | 220 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.