|  | HYDRO SERIE |
| --- | --- |

TERMÉKLEÍRÁS

HYDRO SOROZAT OLAJOK kiváló minőségű elhasználódás elleni hidraulikus olajok, melyeket magas minőségű alapolajokból és válogatott adalékrendszerből hoztak létre. Ezek az olajok az alábbi előnyöket nyújtják:

- Kimagasló elhasználódás elleni teljesítmény, mely nagyfokú szivattyú védelmet jelent

- kiváló oxidációs és hő stabilitás, mely hosszú olaj élettartamot biztosít

- hatékony korrózió ellenálló képesség, mely védelmet nyújt a berendezés alkatrészeinek

- jó víz-szétválaszthatóság, mely megvédi a hidraulikus rendszert vízszennyeződés esetén

- jó levegő-elkülönítés (gyors légtelenítés és mérsékelt habzás), mely javítja a hidraulikus működést

ALKALMAZÁSOK

HYDRO SOROZAT OLAJOKAT arra tervezték, hogy a nehéz körülmények között működő hidraulikus rendszerek túlnyomó többsége jó működési teljesítményt nyújtsanak.  Használatuk a hidraulikus rendszerek karbantartási szüneteinek lecsökkenését eredményezheti, így javítva a termelési kapacitást és költségcsökkentést a kevesebb leállás következtében.

Ezek használhatóak olyan hidraulikus rendszerekben, ahol elhasználódás elleni hidraulikus olajokat javasolnak a szivattyú védelmére és fogaskerekek és csapágyak

RÉSZLETES LEÍRÁS

HYDRO SOROZAT OLAJOK ISO-H-LP termékekként vannak meghatározva, mely azt jelenti, hogy ”Hidraulikus Olajok javított rozsdavédelemmel, oxidációs védelemmel és kopásvédelemmel” ISO 6743-4 (Hidraulikus Folyadékok Osztályozása) besorolás szerint.

TIPIKUS JELLEMZŐK (*)

| Termék meghatározás | HYDRO 22 | HYDRO 32 | HYDRO 46 | HYDRO 68 | HYDRO 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO viszkozitási fok, ASTM 2422 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Sűrűség 15°C-on, ASTM D 1298, kg / dm3 | 0,865 | 0,875 | 0,880 | 0,885 | 0,890 |
| Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cSt | 22 | 32 | 46 | 68 | 99 |
| Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
| Lobbanáspont, ASTM D 92,°C | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| Dermedéspont, ASTM D 97,°C | -18 | -18 | -18 | -15 | -15 |

(*) A közölt adatok tipikusak a normál gyártási tűréssel nyert adatokéval és ezért változhatnak. Nem képezik a leírás részét, kivéve az SAE VF-t.